Załącznik nr 1 –	zakres zapytania ofertowego w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy”

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 działanie 1.3

| LP | Nazwa | Specyfikacja | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran LED (telebim), | - Powierzchnia ekranu (wyświetlania) - 12m2± 0,9 m2 - Piksel – 16mm lub mniejszy - Fizyczna gęstość piksela ok. 4000 Dots/m2 - Zakres pracy: -20, +50 - Zakres wilgotności powietrza 10-90 % - Klasa szczelności minimum – przód IP 65/ tył IP 43 - Kąt świecenia – min. H120 º /V60º - Odświeżanie minimum 1000 Hz - Jasność minimum – 8000 cd/m2 - Układ diod RGB - 1R1G1B - Maksymalny pobór prądu -1500W - Odległość wizyjna ok 15m , - Żywotność diod przy 50% jasności nie krótsza niż 100 000 h - Kontrola jasności - 256 poziomów, - Skala szarości nie m niej niż 4000 poziomów - Obsługiwane sygnały - AV, S-VIDEO, VGA, DVI, HDMI, SDI - Oprogramowanie do zarządzania treścią reklamową na ekranie w języku polskim. Obsługa urządzenia (zarzadzania treścią poprzez sieć Internet - System sterujący: komputer + sender - Zdalne sterowanie - Dostawca dokona uruchomienia, pomiarów elektrycznych oraz przeszkoli wyznaczone osoby do obsługi urządzenia .Dostawca przekaże, sporządzi i przekaże dokumentację powykonawczą - Konstrukcja: wolnostojąca na stopie betonowej, nie związana trwale z podłożem, fundament zewnętrzny, kolor czarny mat. Konstrukcja ułatwiająca sprawne przemieszczanie ekranu w inną lokalizację oraz emisje obrazu z dowolnego miejsca - Montaż i transport do miasta Kielce - Okres gwarancji: min. 36 miesięcy z możliwością płatnego przedłużenia (prosimy o podanie okresu gwarancji) - Bezpłatny serwis w lokalizacji ekranu przez cały okres gwarancyjny - Deklaracja zgodności CE | 1 |
| 2 | Ekrany dotykowe | - Monitor dotykowy 63’’lub większy mieszczący się we wnęce o wymiarach: szer. 1538 mm, wys. 1000 mm, gł. 120 mm lub mniej, wraz z elementem mocującym do ściany - Ekran dotykowy interaktywny z funkcja Multi Touch wykonany z hartowanego szkła - Obsługa za pomocą palca, pisaka lub innego przedmiotu - Rozdzielczość ekranu 1920x1080 - Kontrast: min. 3000:1 - Katy widzenia: min H170 º /V170º - Jasność: min. 500 cd/m2 - Odświeżanie: min. 50Hz - Wejścia: VGA, DVI, HDMI, RCA, USB - Oprogramowanie do obsługi interaktywnej, posiadające funkcje przydatne podczas prezentacji i nauczania, takie jak pisanie, wymazywanie, wklejanie, przeciąganie, przybliżanie i podświetlanie tekstu oraz na wykonywanie zrzutów ekranu, zablokowanie go, zapisywanie grafik, nagrywanie i odtwarzanie ekranu, rozpoznawanie teksu ręcznego, obsługę klawiatury ekranowej, wprowadzanie tekstu, obsługę odnośników do multimediów i stron internetowych - Obsługiwane systemy: Windows XP, Vista, 7, 8, - Okres gwarancji: min. 2 lata - Deklaracja zgodności CE | 1 |
| 3 |  | Monitor dotykowy 40’’lub większy mieszczący się we wnęce o wymiarach: szer. 950 mm, wys. 680 mm, gł.120 mm lub mniej, wraz z elementem mocującym do ściany - Ekran dotykowy interaktywny z funkcja Multi Touch wykonany z hartowanego szkła - Obsługa za pomocą palca, pisaka lub innego przedmiotu - Rozdzielczość ekranu 1920x1080 - Kontrast: min. 3000:1 - Katy widzenia: min H170 º /V170º - Jasność: min. 500 cd/m2 - Odświeżanie: min. 50Hz - Wejścia: VGA, DVI, HDMI, RCA, USB - Oprogramowanie do obsługi interaktywnej, posiadające funkcje przydatne podczas prezentacji i nauczania, takie jak pisanie, wymazywanie, wklejanie, przeciąganie, przybliżanie i podświetlanie tekstu oraz na wykonywanie zrzutów ekranu, zablokowanie go, zapisywanie grafik, nagrywanie i odtwarzanie ekranu, rozpoznawanie teksu ręcznego, obsługę klawiatury ekranowej, wprowadzanie tekstu, obsługę odnośników do multimediów i stron internetowych - Obsługiwane systemy: Windows XP, Vista, 7, 8, - Okres gwarancji: min. 2 lata - Deklaracja zgodności CE | 1 |